FDV-dokumentasjon for fellesanlegg i boligselskap

Denne spesifikasjonen bygger på NS 3456 FDVU-dokumentasjon for bygninger og uteområder. Standardens tillegg A2 med eksempler i tabell A.1 - A.6. Spesifikasjonen angir dokumentasjon etter TEK17 § 4-1 med eksempler for arealer og tekniske anlegg i felles forvaltning i boligselskap. Spesifikasjonens er Boligprodusentenes bransjenorm for FDV-dokumentasjon for fellesanlegg i boligselskap.

Formål

Spesifikasjonen kan brukes for boligblokk, men også for tekniske anlegg i felles forvaltning i boligselskap som sameie av småhus så langt det passer.  Denne bransjenormen omfatter dokumentasjonsbehov for forvaltning, drift og vedlikehold. Spesifikasjonen er derfor mer begrenset enn dokumentasjonsnivået som angis i NS 3456, som også omfatter dokumentasjon for “utvikling”, slik som endring, ombygging, tilbygg samt rivning.

Tabellen under viser hvordan FDVU-dokumentasjon for boliger kan ivaretas ved å kombinere Boligprodusentenes bruksanvisninger med denne spesifikasjonen for fellesarealer og tekniske fellesanlegg.

| Type bolig | Beskrivelse av FDVU-dokumentasjon | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Enebolig eller frittliggende småhus | "Boligprodusentenes bruksanvisning for bolig" – leveres til boligkjøper "Boligprodusentenes bruksanvisning for hytta" - leveres til kjøper av ny hytte | Omfatter boligenheten innvendig og utvendige flater, utearealer og tekniske anlegg |
| Boligblokk med tekniske fellesanlegg | "Boligprodusentenes bruksanvisning for leilighet" – leveres til boligkjøper | Om boligenheten innvendig |
|  | “Spesifikasjon av FDV-dokumentasjon for fellesarealer og tekniske felles-anlegg" – leveres til boligblokkens styre | Dette dokumentet |

Tekniske fellesanlegg
Tekniske anlegg i fellesarealer forstår vi som tekniske fellesanlegg. Eksempelvis kan dette være ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, vannforsyning og avløp, men også sprinkler, el-kraftforsyning, brannvarsling og heisanlegg med tilhørende føringsveier.  Tekniske anlegg innenfor hver boenhet regnes ikke som tekniske fellesanlegg.

Bygningsdelstabellen

Denne spesifikasjonen er bygget opp etter bygningsdelstabellen, og følger derfor samme struktur som i FDVU-standarden NS 3456. Dette gir en beskrivelse som i noen tilfeller kan synes kunstig oppdelt og i andre tilfeller kan samme informasjon omtales flere steder. Der det er angitt bygningsdeler uten nærmere krav til informasjon, er det ikke påkrevet med FDV-dokumentasjon.

Dokumentasjon som ikke er knyttet til bygningsdel

I tillegg til informasjon knyttet til de enkelte bygningsdelene definerer standarden informasjon for bygningen som helhet, som inngår i FDVU-dokumentasjonen.  Se tabellen under.

| Generell FDVU-dokumentasjon (ikke knyttet til bygningsdel) |  | Typea |
| --- | --- | --- |
| 17 Branndokumentasjon | 171 Brannkonseptb (tegning, se 163) | V |
|  | 173 Orienteringsplanb med informasjon om rømningsveier, slukkemidler og nødutgang | V |
| V = skal leveres om ikke annet er avtalt b Gjelder normalt ikke for eneboliger. c Gjelder ikke trekonstruksjoner med fordelt lastopptak som for enebolig og småhus |  |  |

Kun eksempler

Tabellen angir kun eksempler. Informasjon for drift, vedlikehold og utvikling kan ligge i andre dokumenter eller på andre formater.

FDV-dokumentasjon tilpasset leveringsomfanget

I spesifikasjonen er det omtalt en rekke “bygningsdeler” som kan leveres som del av et boligprosjekt, men som ikke inngår i den aktuelle leveransen det skal lages FDV-dokumentasjon for. Det skal kun leveres dokumentasjon for de bygningsdelene som inngår i boligleveransen. Øvrige spesifikasjoner kan en se bort fra.

Oversikt over innholdet

Eksempler på FDVU-dokumentasjon for:

- Bygning, jf. tabell A.1				side 5

- VVS-installasjoner, jf. tabell A.2			side 9

- Elkraft-installasjoner, jf. tabell A.3		side 17

- Ekom og automatisering, jf. tabell A.4		side 21

- Andre installasjoner, jf. tabell A.5			side 24

- Utendørs, jf. tabell A.6				side 27

Informasjonstyper for FDVU-dokumentasjon

For hver bygningsdel er det angitt hvilke informasjonstyper som skal inngå i FDV-informasjonen. Tabellen under beskriver og eksemplifiserer hva som er ment med de ulike informasjonstypene.

| Kode | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Informasjonstyper som kan knyttes både til bygningsdeler og systemer i henhold til NS 3451 |  |  |
| Drift |  | Anvisninger om drift, bruk og renhold for å opprettholde funksjon og optimal drift, og ivareta forutsetninger for eventuelle garantier og underlag for eventuelle driftsavtaler. Målgruppene er driftspersonell og forvaltningsorganisasjon. |
| Vedlikehold |  | Leverandørens anvisninger for å opprettholde bygningen og de tekniske installasjoner på et fastsatt kvalitetsnivå i tiltenkt levetid |
| Identifikasjon |  | Angivelse av produkt og leverandør eller merking og koding for gjenfinning av komponenter og systemer utarbeidet for prosjektet. |
| Informasjonstyper som kan knyttes til bygningsdeler i henhold til NS 3451 |  |  |
| Produkt-informasjon |  | Informasjon om produkters egenskaper, produktsertifikater, brukerveiledning og merking av produkt, utarbeidet av produsenten, importør eller distributør. |
| Informasjonstyper som kan knyttes til systemer i henhold til NS 3451 |  |  |
| Attestasjon |  | Tredje parts kontroll av egenskaper i form av sertifikater, godkjenninger og tillatelser med mer når dette er krevet. |
| Bruksanvisning |  | Informasjon til forbrukere og øvrige brukere utarbeidet eller samlet for prosjektet for å sikre rett bruk. Informasjon om eventuell tilpasningsdyktighet inngår. Bruksanvisning er tilleggsinformasjon til det som er levert under informasjonstypen Beskrivelse (system- og funksjonsbeskrivelse). |
| Beskrivelse |  | Systembeskrivelser og funksjonsbeskrivelser. Systembeskrivelser skal gi en oversikt over oppbyggingen systemer og integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB). For et varmeanlegg vil systembeskrivelsen gi informasjon om blant annet energikilde, distribusjonsmåte, regulering og samvirke med andre deler av tekniske anlegg. Funksjonsbeskrivelser skal gi beskrivelser av virkemåte og ytelser for ulike konstruksjoner, tekniske anlegg og ITB og kan uttrykkes skriftlig eller visuelt. For et varmeanlegg vil funksjonsbeskrivelsen gi informasjon om hvilke temperaturer eller settpunkter med mer som skal brukes i systemet. Systembeskrivelsen og funksjonsbeskrivelsen kan vise til produktdokumentasjon, tegninger og komponentlister, som viser fysiske data og plassering. |
| Protokoll |  | Registrering av innstillinger ved overlevering av tekniske anlegg etter innregulering og andre styringsdata for drift av tekniske anlegg. |
| Tegning |  | «Som bygget»-tegninger: tegninger og modeller som er oppdatert med eventuelle avvik mellom prosjektert løsning og faktisk utførelse. Eksempler på tegninger er detalj-, plan-, snitt- og fasadetegninger, system- og flytskjemaer som koblingsskjema, tavleskjema, hullborings-, himlings- og takplan. - Tegninger for bygningsdeler (f.eks av dørpumpe) er produktinformasjon. |

- Fra tabell A.1 – Eksempler på FDVU-dokumentasjon for Bygning

| Bygningsdel |  |
| --- | --- |
| Informasjonstype | Eksempler på dokumentasjon |
| 21 Grunn og fundamenter |  |
| 212 Byggegrop |  |
| 213 Grunnforsterkning |  |
| 214 Støttekonstruksjon |  |
| 215 Pelefundamentering |  |
| 2160 Direkte fundamentering |  |
| 217 Drenering |  |
| Vedlikehold | Anvisninger for inspeksjon (videoinspeksjon, høytrykksspyling), se informasjon om stakepunkt under hvis relevant. |
| Identifikasjon | Dreningssystem, betjeningspunkter. (for hovedanlegg som overtas av det offentlige, en overordnet tegning/teknisk plan til forbruker for boligblokk samme som går til offentlig VA-etat) |
| Beskrivelse | Beskriv om takvann dreneres på egen tomt eller ved bortledning av overflatevann. |
| Tegning | Utomhusplan eller drensplan med informasjon om drensledninger og eventuelle stakepunkter med tilknytning til kummer |
| 22 Bærende konstruksjoner |  |
| 221 Ramme |  |
| 222 Søyle |  |
| 223 Bjelke |  |
| 225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner |  |
| Vedlikehold | Utbedring av eventuell brannbeskyttelse for synlige konstruksjoner |
| Identifikasjon | Type brannbeskyttende maling som er benyttet |
| Tegning | Plassering av brannbeskyttede synlige konstruksjoner som krever vedlikehold |
| 23 Yttervegger |  |
| 234 Vinduer, dører, porter |  |
| Drift og vedlikehold | Anvisning for sikker bruk og vedlikehold av vindu, dør, port inkludert lås, beslag og markiser. Produsentens manual for eventuell motorstyring. |
| Vedlikehold |  |
| Identifikasjon | Lås- og beslagslister |
| Tegning | Vindusskjema |
| 235 Utvendig kledning og overflate |  |
| Beskrivelse | Oppbygging eller forankring av fasade hvis vedlikehold eller utskifting forutsetter slik informasjon. |
| Drift | Renhold og overflatebehandling |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold med eventuelle fargekoder |
| Identifikasjon | Produktangivelse for fasadematerialer |
| 236 Innvendig overflate |  |
| Drift | Overflatebehandling |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold med eventuelle fargekoder for ulike deler av fellesarealet. |
| 237 Solskjerming |  |
| Drift | Produsentenes manual når motorstyrt |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Utskiftbare komponenter for vedlikehold |
| 24 Innervegger |  |
| 244 Vinduer, dører, foldevegger (innvendige) |  |
| Drift | Informasjon om dør med brannkrav Produsentens manual når dør har motorstyring |
| Vedlikehold | Informasjon som grunnlag for vedlikehold og opplysninger om fargekoder |
| Identifikasjon | Lås- og beslagslister |
| 246 Kledning og overflate |  |
| Vedlikehold | Opplysninger om kledning/overflate Grunnlag for vedlikehold med informasjon om fargekoder |
| 25 Dekker |  |
| 251 Frittbærende dekke |  |
| Beskrivelse | Type dekke og informasjon om nyttelast på kjørbart dekke og annen nødvendig informasjon for drift |
| - 255 Gulvoverflate |  |
| Drift | Informasjon om overflateprodukt eller produkt brukt ved overflatebehandling. Grunnlag for drift- og renhold |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| 256 Faste himlinger og overflatebehandling |  |
| Drift | Informasjon om type overflate og overflatebehandling som grunnlag for renhold |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold som fargekode mm. |
| 257 Deler til systemhimlinger |  |
| Drift | Informasjon om himlingsprodukt. Informasjon om renhold |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold med fargekoder osv. |
| 26 Yttertak |  |
| 261 Primærkonstruksjon |  |
| Tegning | Snitt som viser oppbygging av tak slik dette fremkommer av snitt til tegning for byggemelding. Se bruksanvisning om snømåking |
| 262 Taktekking |  |
| Drift | Byggemeldingstegning som viser avrenning og nedløp Informasjon for drifts- og renholds |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | taktekkingsprodukt |
| 263 glasstak, overlys, takluker |  |
| Bruksanvisning | Overlys som kan åpnes og krever betjening |
| Beskrivelse | Konstruksjonsmåte med angivelse av eventuelle krav til brann |
| Protokoll | Innreguleringer mot styringer for brann og miljø |
| 263 Glasstak, overlys, takluker |  |
| Drift | Grunnlag for renhold og annen driftsmessig oppfølging |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Skjema over installasjoner med plassering og komponenter som krever drift eller vedlikehold Produktdatablad for eks. overlys og styringsenheten |
| 2640 Takoppbyggs-systemer |  |
| 264 Takoppbygg |  |
| Drift | Se bruksanvisning om rengjøring |
| Vedlikehold | Se bruksanvisning om vedlikehold |
| Identifikasjon | Produkter som inngår i overflater for tak og yttervegg |
| 265 Gesimser, takrenner og nedløp |  |
| Drift | Driftsinstrukser inkludert bruk av varmekabler og tineanlegg |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Produkter som er brukt for slukrist og nedløp |
| 266 Himling og innvendig overflate |  |
| Drift | Overflate og renhold |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Komponenter og overflater |
| 2670 Prefabrikkerte takelementsystemer |  |
| 267 Prefabrikkerte takelementer |  |
| 27 Fast inventar |  |
| 271 Murte piper og ildsteder |  |
| Drift | Underlag for drift- og renhold |
| Vedlikehold | Adkomst for inspeksjon og feiing |
| Identifikasjon | Produkter som krever vedlikehold eller utskifting i pipe og ildsted |
| 272 Monteringsferdige ildsteder |  |
| Drift | Underlag for drift- og renhold |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Produkter som krever vedlikehold eller utskifting i pipe og ildsted |
| 2770 Systemer for skilt og tavler |  |
| Bruksanvisning | Mekanisk og elektrisk utstyr |
| 277 Skilt og tavler |  |
| Drift | Underlag for renhold og eventuelt andre krav til drift |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| 28 Trapper, balkonger m.m. |  |
| 281 Innvendige trapper |  |
| Drift | Underlag for renhold og eventuelle andre krav til drift |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold av overflater |
| Identifikasjon | Produktdatablad |
| 282 Utvendige trapper |  |
| Drift | Underlag for renhold og eventuelle andre krav til drift |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold av overflater |
| Identifikasjon | Produktdatablad |
| 283 Ramper |  |
| Drift | Underlag for renhold og eventuelle andre krav til drift |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold av overflater |
| Identifikasjon | Produktdatablad |
| 284 Balkonger og verandaer |  |
| Drift | Underlag for renhold og eventuelle andre krav til drift |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold av overflater |
| Identifikasjon | Produktdatablad |
| 286 Baldakiner og skjermtak |  |
| Drift | Underlag for renhold og eventuelle andre krav til drift |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold av overflater |
| Identifikasjon | Produktdatablad |
| 29 Andre bygningsmessige deler |  |

Fra tabell A.2 – Eksempler på FDVU-dokumentasjon for VVS-installasjoner

| Bygningsdel |  |
| --- | --- |
| Informasjonstype | Eksempler på dokumentasjon |
| 3 VVS-installasjoner Omfatter rør- og ventilasjonstekniske installasjoner for drift av bygning og for virksomhet i bygning |  |
| 31 Sanitær Inkludert sanitærledninger i og under bygg og kummer i grunnen. For ledninger og kummer i grunnen utomhus, se 73. |  |
| 3100 Sanitærinstallasjonssystemer |  |
| Drift | Grunnlag for drift der det er behov for ettersyn og kontroll (vannmålere, stoppekran, pumper, ventiler, sluk, utekraner, vannstoppere for ikke-vannsikre sjakter) |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold der det er behov for service og utskifting |
| Bruksanvisning | For sanitæranlegg |
| Beskrivelse | Sanitæranlegget består av følgende deler: - Vannforsyning av kaldt vann - Vannforsyning av varmt tappevann med varmtvannsbereder - Avløpsledninger - Rørsystemer og utstyr (pumper, ventiler mm for distribusjon av vann) - Regulering og styring (og ev. vannmålere) - System for håndtering av takvann, overvann Områder og soner som anlegget betjener Regulering og styring, eks.: - regulering av temperatur for varmt tappevann; - driftsinformasjon om forebygging av legionellasmitte. - Regulering av vanntrykk til forbruksnett - prosedyre for nedstengning og oppstart Integrasjon med andre funksjoner og tekniske anlegg, slik som tilkopling til sprinkleranlegg via sprinklersentral. |
| Protokoll | Innstillinger og styringsdata for drift av pumper og ventiler |
| Tegning | Skjemategninger for teknisk rom som viser anleggets oppbygning med identifisering av utstyr som er av betydning for drift og vedlikehold (pumper, ventiler, tanker, beredere, målere) |
| 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner: Omfatter ledninger i grunnen under gulv |  |
| Drift | Grunnlag for forutsatt drift, slik som anvisninger for rengjøring, plassering av stengekraner |
| Vedlikehold | Tilkomst for ettersyn og vedlikehold Oversikt over anleggsdeler som krever vedlikehold, produktdatablad |
| Identifikasjon | Se tegning |
| Tegning | Bunnledninger |
| 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner |  |
| Drift | Informasjon om tilkomst, stakepunkter og andre deler med behov for ettersyn og kontroll |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Produktdatablad |
| Tegning | Plantegninger |
| 314 Armaturer for sanitærinstallasjon |  |
| Drift | Grunnlag for drift av armatur som kraner, batterier for regulering av vannvarme og vannmengde |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold som produsentens beskrivelser og produktdatablad |
| Identifikasjon | Gjenfinning av armatur |
| 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner |  |
| Drift | Grunnlag for drift der det er behov for ettersyn og kontroll av toaletter, servanter, dusjer og lignende |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold (toaletter, dusj, servanter osv.) som produsentens beskrivelser og produktdatablad |
| Identifikasjon | Se plantegninger og skjemategning av teknisk rom |
| 32 Varme Omfatter varmeinstallasjoner som benytter vann, damp eller andre flytende medier for energifordeling. For varmepumpeog kuldeinstallasjoner, se 35 |  |
| 320 Varme |  |
| Drift | Grunnlag for drift der det er behov for ettersyn og kontroll som funksjonskontroll og regulering av temperatur, anvisninger for start og stopp av varmeanlegget |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold der det er behov for service og utskifting |
| Bruksanvisning | Betjening av ventiler og regulering |
| Beskrivelse | Varmeanlegget består av følgende deler: - varmedistribusjon - gulvvarmeanlegg og radiatorer - varmeforsyning; (varmepumpe 35, solfanger, elektrokjel, fjernvarme) - utstyr (varmeavgiver) - styringsautomatikk med pumper, ventiler, måling av temperatur eller trykk Områder og soner som anlegget betjener Ytelser for varmeanlegg: temperaturer på tur og returledninger Regulering og styring, slik som: - styringsautomatikk - måleutstyr for temperatur og vannmengde (avregning, rett temperatur og mengde - prosedyre for nedstengning og oppstart |
| Protokoll | Innreguleringsprotokoller med innstillinger og styringsdata for drift av pumper og ventiler |
| Tegning | Skjemategning for teknisk rom, tegninger av anlegg for varmedistribusjon og bunnledninger |
| 321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner (under nederste gulvstøp) |  |
| Drift | Grunnlag for forutsatt drift, slik som anvisninger for rengjøring, plassering av stengekraner |
| Vedlikehold | Oversikt over anleggsdeler som krever vedlikehold, produktdatablad, mm |
| Identifikasjon | Se tegning |
| Tegning | Plassering av inntak for ev. fjernvarme |
| 322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner |  |
| Drift | Anvisninger for å ivareta forutsatt drift, som rengjøring av filtre, plassering av stengekraner, osv |
| Vedlikehold | Tilkomst for ettersyn og vedlikehold Oversikt over anleggsdeler som krever vedlikehold Produktdatablad |
| Identifikasjon | Produkter som inngår i ledningsnett med innfesting |
| Tegning | Ledningsnett for varmedistribusjon (føringsveiene), se skjemategning for plan, kursfortegnelse |
| 324 Armaturer for varmeinstallasjoner: ventiler, pumper og andre armaturer for å kontrollere, regulere, måle eller stenge anlegget |  |
| Drift | Funksjonskontroll og temperaturregulering og anvisninger for armatur i drift |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold for armaturer med krav til vedlikehold |
| Identifikasjon | Identifikasjon av komponenter som ikke inngår i beskrivelse |
| 325 Utstyr for varmeinstallasjoner (varmekilde, distribusjonssystem, varmeavgiver, gasspeis med piper) |  |
| Drift | Funksjonskontroll og temperaturregulering og anvisninger for utstyr i drift |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold for utstyr som krever vedlikehold |
| Identifikasjon | Identifikasjon av utstyr når dette ikke inngår i beskrivelse |
| 326 Isolasjon av varmeinstallasjoner |  |
| Identifikasjon | Isolasjonsprodukt |
| 33 Brannslokking |  |
| 330 Brannslokkingssystemer |  |
| Bruksanvisning | anvisninger for beboere (leiligheter) og for styret (fellesanlegg) |
| Beskrivelse | Type slokkeanlegg (manuell med vann, sprinkler, vanntåke pulver, gass skum, håndslukker) som er installert i ulike bygningsdeler. Ytelser for slokkeinstallasjoner, slik som: minste vanntrykk for slange i slukkeskap; minste vanntrykk i sprinkleranlegg; utvendig brannkum og hydrant. Integrasjon med andre funksjoner, slik som at sprinkleranlegg iverksetter brannalarm i bygningen når anlegget aktiveres. Oppdeling og funksjonsbeskrivelse, slik som inndeling i kurser. |
| Protokoll | Innstillinger, målinger og styringsdata (logg fra innregulering, test eller overlevering av installasjonen) og eventuelle andre registreringer av styringsdata ved overlevering |
| Tegning | Skjemategninger som viser anleggets oppbygning, Plassering av sprinklerhoder |
| 331 Installasjon for manuell brannslokking med vann 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler 333 Installasjon for brannslokking med vanntåke 334 Installasjon for brannslokking med pulver 335 Installasjon for brannslokking med gass 336 Brannslokking med skum 337 Brannslokking med håndslukker |  |
| Drift 331 - 337 | Krav til funksjonskontroll og ettersyn Informasjon om avstengning |
| Vedlikehold 331 - 337 | Informasjon om deler av anlegget som må vedlikeholdes |
| Identifikasjon 331 - 337 | Spesifikasjon av produkt og plassering for leverte utstyrsenheter med krav til drift og vedlikehold |
| 34 Gass og trykkluft |  |
| 340 Gass- og trykkluft |  |
| Bruksanvisning | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse | Anleggets funksjon Ledninger, armaturer og utstyr |
| Protokoll | Innstillinger, målinger og styringsdata (logg fra innregulering, tester og overlevering av installasjonen) |
| Tegning | Rør og systemtegning |
| 341 Installasjon til gass for bygningsdrift (Se 3400) |  |
| 341 Installasjon til gass for bygningsdrift |  |
| Attestasjon | Sertifikater, godkjenninger og samsvar for produkter og utførelse |
| Drift | Anlegget som helhet, regulatorer, armaturer og koblingsskap |
| Vedlikehold | Informasjon om deler av anlegget som må vedlikeholdes |
| Identifikasjon | Spesifikasjon av utstyr, armatur og skap med referanse til plassering og merking når dette kreves for drift og vedlikehold |
| 347 Installasjon til vakuumsystemer |  |
| Drift | Beskrivelser for anlegget som helhet, regulatorer, armaturer og koblingsskap |
| Vedlikehold | Informasjon om deler av anlegget som må vedlikeholdes |
| Identifikasjon | Spesifikasjon av produkt og plassering for utstyrsenheter med krav til drift og vedlikehold |
| 348 Spesialavtrekk gasser |  |
| Drift | Beskrivelse for anlegget som helhet, regulatorer, armaturer og koblingsskap |
| Vedlikehold | Informasjon om deler av anlegget som må vedlikeholdes |
| Identifikasjon | Spesifikasjon av produkt og plassering for utstyrsenheter med krav til drift og vedlikehold |
| 35 Varmepumpe og kuldeinstallasjoner |  |
| 350 Varmepumpe og kuldeinstallasjoner |  |
| Bruksanvisning | Betjeningsanvisning |
| Drift | Leverandørens manual om drift av varmepumpen |
| Vedlikehold | Leverandørens manual om vedlikehold av varmepumpen |
| Beskrivelse | Ledninger, armaturer og utstyr se 32 om varmeanlegget |
| Protokoll | Igangkjøringsprotokoller og innreguleringsprotokoller, se 32 om varmeanlegget |
| Tegning | Skjemategninger, se 32 om varmeanlegget |
| 351 Installasjoner til kjøling av kjølerom |  |
| Drift | Funksjonskontroll, temperaturregulering og avriming |
| Vedlikehold | Informasjon om deler av anlegget som må vedlikeholdes |
| Identifikasjon | Spesifikasjon av deler og komponenter som har betydning for drift og vedlikehold, plassering og merking |
| 36 Luftbehandling Omfatter felles installasjon for mekanisk ventilasjon. For sentral driftskontroll/SD-anlegg, se 56 |  |
| 3600 Luftbehandling |  |
| Drift | Krav til funksjonskontroll og ettersyn, (Eventuelle krav til kontroll fra forsikring) Informasjon om avstengning |
| Vedlikehold | Informasjon om deler av anlegget som krever vedlikehold |
| Bruksanvisning | For anlegget som helhet |
| Beskrivelse | Type ventilasjonsanlegg Oversikt over anlegg som viser plassering og betjeningsområde. Ytelser for luftbehandlingsanlegg, slik som: a) maksimalt luftskift per time i boenheter; b) temperatur på tilført ventilasjonsluft; c) gjenvinningsgrad for varmeveksler Regulering og styring, slik som: - Sentral driftskontroll, prosedyre for nedstengning og oppstart. - Integrerte funksjoner, som nedstengning ved brann |
| Protokoll | Innstillinger og styringsdata for drift som: - innreguleringsprotokoll - innstillinger for vifter, målere, spjeld, regulatorer (alterntive driftsmodi, frekvenser, hastigheter) -Innstillinger for SD-anleggets driftsmodi. |
| Identifikasjon | Informasjon om merking |
| Tegning | Tegninger til bruk for regulering og styring av anlegget, gjenfinning av utstyr som skjema eller systemtegninger av luftbehandling i teknisk rom og distribusjon |
| 3601 Balansert ventilasjonssystemer (Se 3600) |  |
| 3602 Avtrekksventilasjonssystemer (Se 3600) |  |
| 3602 Naturlig oppdriftsventilasjon (Se 3600) |  |
| 3604 Røyk- og brannventilasjonssystemer (Se 3600) |  |
| 3605 Krigsventilasjonsystemer (Se 3600) |  |
| 3606 Spesialventilasjonssystemer (Se 3600) |  |
| 3607 Inert ventilasjon (Se 3600) |  |
| 361 Kanalnett i grunnen for luftbehandling |  |
| Identifikasjon | Lister over komponenter og plassering |
| 362 Kanalnett for luftbehandling |  |
| Drift | Krav til funksjonskontroll og ettersyn, Informasjon om avstengning |
| Vedlikehold | Informasjon som kreves for rengjøring av kanaler som metoder, tilkomst |
| Identifikasjon | Lister over komponenter og plassering |
| 364 Utstyr for luftfordeling |  |
| Drift | Grunnlag for funksjonskontroll av mengde-, og annen regulering |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Spesifikasjon av produkt og plassering for utstyrsenheter med krav til drift og vedlikehold |
| 365 Utstyr for luftbehandling |  |
| Drift | Grunnlag for funksjonskontroll av mengde-, temperatur- og fuktighetsregulering og annen regulering |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Spesifikasjon av produkt og plassering for utstyrsenheter med krav til drift og vedlikehold |
| 366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling |  |
| Identifikasjon | Lister over isolert utstyr med og plasseringer og merking |

- Fra tabell A.3 – Eksempler på FDVU-dokumentasjon for Elkraftinstallasjoner

| Bygningsdel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informasjonstype |  | Eksempler på dokumentasjon |
| 4 Elkraft |  |  |
| 41 Basisinstallasjoner for elkraft |  |  |
| Beskrivelse | - kabelføring; - jording; - lynvern (effekt og kabeltrase); - eventuelt elkraftuttak. Se også 43 Lavspent forsyning |  |
| 42 Høyspent forsyning |  |  |
| 43 Lavspent forsyning |  |  |
| 431 Elkraftinntak, 432 Hovedfordeling (hovedtavle eller hovedfordeling og stigekabler) 433 Alminnelig forbruk 434 Driftstekniske installasjoner 435 Elkraftfordeling til virksomhet 436 Elkraftfordeling til lading |  |  |
| Beskrivelse 431 - 436 |  | Inntak, beskrivelse av hovedtavle, stigeledninger, oppdeling i anleggsdeler som driftstekniske installasjoner, til alminnelig forbruk, til virksomhet, lading av bil mm. Ytelser for installasjoner, slik som: - installert effekt; - effekt fellesanlegg; - effektreserve. Integrasjon med andre funksjoner og teknisk sentral |
| Tegning 431 – 436 |  | Systemskjema for teknisk rom med informasjon om inntak, hovedtavle, stigeledninger og underfordelinger med sikringsskap pr. etasje Elektrotegninger for garasje, trapperom, korridorarealer, teknisk rom med hovedtavle |
| Drift 431 – 436 |  | Krav til funksjonskontroll og ettersyn som periodisk kontroll av tavler, Anvisning for jordfeilbryter. Informasjon om avstengning. |
| Vedlikehold 431 – 436 |  | Informasjon om behov for vedlikehold |
| Identifikasjon 431 – 436 |  | Merking av skap og kurser |
| Bruksanvisning 431 – 436 |  | For deler av anlegg som skal betjenes av ikke-profesjonelle |
| 44 Lys For krafttilførsel inklusive utstyr for styring og regulering |  |  |
| 442 Belysning |  |  |
| Bruksanvisning |  | Utstyr og komponenter |
| Beskrivelse |  | Ytelser for lys og belysningsutstyr, slik som: - installert lysstyrke i lumen; Produktdokumentasjon for fast installert armatur Integrasjon med andre funksjoner Regulering og styring, slik som: - konvensjonelle bryter/vendere; - belysning i korridorer og trapper regulert av bevegelsessensorer. Automatisk styring / SMART-hus teknologi |
| Drift |  | Grunnlag for driftsinstrukser med anbefalte frekvenser |
| Vedlikehold |  | Grunnlag for vedlikehold og utskifning |
| Identifikasjon |  | Se elektrotegninger 431 – 436 |
| Tegning |  | Skjemategninger, se elektrotegninger 431-436 |
| 443 Nødlys |  |  |
| Bruksanvisning |  | Informasjon om bruk |
| Beskrivelse |  | Nødutgangslys, anlegg for ledelys (avhengig av tiltaksklasse) |
| Tegning |  | Skjemategninger eller annen informasjon om plassering |
| Drift |  | Informasjon om bruk |
| Vedlikehold |  | Informasjon om behov for kontroll, ettersyn og utskifting |
| Identifikasjon |  | Se elektrotegninger 431 – 436 |
| 45 Elvarme Omfatter varmeutstyr. For krafttilførsel inklusive utstyr for styring, se 433 |  |  |
| 450 Elvarme 452 Varmeovner 453 Varmeelementer for innbygging (varmekabler og flatevarmeelementer (folier) 454 Vannvarmere og elektrokjeler |  |  |
| Bruksanvisning 450, 452, 453, 454 |  | Informasjon og veiledning for styret i boligselskap og for brukere |
| Beskrivelse 450, 452, 453, 454 |  | Ytelser for elvarme, slik som: - effekt for varmekabler i baderomsenheter; - effekt for frostsikringsanlegg. Integrasjon med andre funksjoner, slik som at frostsikringsanlegg er tilknyttet hovedtavle på egen kurs. Funksjonsbeskrivelse av anleggsdeler, slik som: - varmekabler for gulvvarme; - varmekabler for frostsikring. Regulering og styring, slik som: varmekabler for frostsikring er regulert av nedstøpt sensor. |
| Tegning 450, 452, 453, 454 |  | Systemtegninger |
| Drift 450, 452, 453, 454 |  | Grunnlag for driftsinstrukser med anbefalte frekvenser |
| Vedlikehold 450, 452, 453, 454 |  | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon 450, 452, 453, 454 |  | Se elektrotegninger 431 – 436 |
| 46 Reservekraft Omfatter forsyning av nød- og reservekraft for bygningsdrift og for virksomhet i bygning |  |  |
| 461 Elkraftaggregat (inklusive kontrolltavle, drivstoff, eksos og kjøleanlegg) |  |  |
| Bruksanvisning |  | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse |  | Beskrivelser av ytelser, spenning, motortyper og brennstoffsystem |
| Protokoll |  | Målerapporter |
| Tegning |  | Skjemategninger |
| Drift |  | Grunnlag for driftsinstrukser med anbefalte frekvenser |
| Vedlikehold |  | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon |  | Skjema |
| 462 Avbruddsfri kraftforsyning |  |  |
| Bruksanvisning |  | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse |  | Beskrivelser av ytelser, spenning og motortyper |
| Protokoll |  | Målerapporter |
| Tegning |  | Skjemategninger |
| Drift |  | Grunnlag for driftsinstrukser med anbefalte frekvenser |
| Vedlikehold |  | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon |  | Skjema |
| 463 Akkumulatoranlegg |  |  |
| Drift |  | Grunnlag for driftsinstrukser med anbefalte frekvenser |
| Vedlikehold |  | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon |  | Skjema |
| Attestasjon |  | Samsvarserklæringer og sertifikater |
| Bruksanvisning |  | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse |  | Funksjoner som systemet leverer og tilkoblinger |
| Protokoll |  | Målerapporter |
| Tegning |  | Skjemategninger |
| 47 Lokal kraftproduksjon |  |  |
| 471 Solcelle |  |  |
| Drift |  | Grunnlag for driftsinstrukser med anbefalte frekvenser |
| Vedlikehold |  | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon |  | Skjema |
| Bruksanvisning |  | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse |  | Samlet ytelse fra systemet og tilkobling |
| Protokoll |  | Målerapporter |
| Tegning |  | Skjemategninger |
| Identifikasjon |  | Koding og merking |

- Fra tabell A.4 – Eksempler på FDVU-dokumentasjon for ekom og automatisering

| Bygningsdel |  |
| --- | --- |
| Informasjonstype | Eksempler på dokumentasjon |
| 51 Basisinstallasjoner for ekom og automatisering |  |
| 5110 Systemer for kabelføring 511 Kabelføring 512 Jording 514 Inntak ekom 515 Fordelinger for ekom |  |
| Beskrivelse 511 - 515 | Ytelser for basisinstallasjoner, slik som: Inntak, jording, kabelføringer og fordelingsskap for bredbånd til boenheter og ev. garasje |
| Tegning 511 - 515 | Tegninger for kabelføringer i fellesareal til boenheter |
| Drift 511 - 515 | Informasjon om krav til drift og ettersyn |
| Vedlikehold 511 - 515 | Informasjon om krav til vedlikehold |
| Bruksanvisning 511- 515 | For deler av anlegget som skal betjenes av beboere |
| 52 Integrert kommunikasjon generelt |  |
| 53 Telefoni og personsøking |  |
| 534 Porttelefoner |  |
| Bruksanvisning | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse | Produktdokumentasjon Kabelføringer eller medtatt under tegning Eventuell integrasjon med andre funksjoner som video/bilde-overføring og låsemekanisme |
| Protokoll | Fremgangsmåte for funksjonstest |
| Tegning | Tegninger for kabelføringer eller medtatt under beskrivelse |
| 535 Høyttalende hustelefoner |  |
| 54 Alarm- og signal |  |
| 5420Brannalarmsystemer 542 Brannalarm 543 Adgangskontroll og innbruddsalarm |  |
| Bruksanvisning 542, 543 | Ringeanlegg for inngangsdører anses som enkle adgangskontrollanlegg. Betjeningsanvisning for deler av anlegget som skal opereres av beboere. Produktdokumentasjon for sentral, sensorer osv. |
| Beskrivelse 542, 543 | Sentral for overvåking og betjening av anlegget og plassering av anleggets deler som sensorer osv. |
| Protokoll 542, 543 | Logg for funksjonsprøving av anlegget |
| Tegning 542, 543 | Orienteringsplan, etasjeplan med plassering av sentral og sensorer. |
| Drift 542, 543 | Informasjon om krav til drift og ettersyn |
| Vedlikehold 542, 543 | Angi deler av anlegget med krav til vedlikehold eller utskifting for stabil drift med frekvenser for utskifting |
| 55 Lyd- og bilde |  |
| 552 Fellesantenner |  |
| 56 Automatisering |  |
| 5620 Systemer for sentral driftskontroll og automatisering |  |
| Bruksanvisning | Betjeningsanvisning for de deler av anlegget som skal betjenes av beboere |
| Beskrivelse | Sonereguleringer, koblinger og grensesnitt til andre systemer, systemleverandørens manualer |
| Protokoll | Igangkjøringsprotokoll, funksjonsprøving og kalibrering |
| Tegning | System- og topologiskjemaer, plantegninger og kursoversikt |
| 562 Sentral driftskontroll og automatisering |  |
| Drift | Driftsbeskrivelse inkludert periodisk kontroll av tavlene (visuell kontroll og termografering) og brukerhåndbok for SD-anlegg, sonereguleringer, koblinger og grensesnitt til andre systemer, systemleverandørens manualer |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Koding og merking og tavlebestykning inkludert undersentraler |
| 5630 Lokal automatiseringssystemer |  |
| Bruksanvisning | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse | Sonereguleringer, koblinger og grensesnitt til andre systemer |
| Protokoll | Igangkjøringsprotokoll, funksjonsprøving og kalibrering |
| Tegning | System- og topologiskjemaer, plantegninger og kursoversikt |
| 563 Lokal automatisering: automatisering av alle typer bygningsinstallasjoner |  |
| Drift | Driftsbeskrivelse inkludert periodisk kontroll av tavlene (visuell kontroll og termografering) |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Koding og merking og tavlebestykning inkludert undersentraler |
| 564 Installasjoner for buss-systemer: automatiseringsanlegg med intelligens og programvare fordelt på komponentnivå og med kommunikasjon mellom komponentene |  |
| Drift | Driftsbeskrivelse inkludert periodisk kontroll av tavlene (visuell kontroll og termografering) |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Koding og merking og tavlebestykning inkludert undersentraler |
| Bruksanvisning | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse | Sonereguleringer, koblinger og grensesnitt til andre systemer |
| Protokoll | Igangkjøringsprotokoll, funksjonsprøving og kalibrering |
| Tegning | System- og topologiskjemaer, plantegninger og kursoversikt |
| 565 Installasjoner for FDVUS: Administrative systemer og programvare for kontroll med forvaltning, drift og vedlikehold, utvikling og service |  |
| Bruksanvisning | Brukerhåndbok |
| Beskrivelse | Sonereguleringer, koblinger og grensesnitt til andre systemer |
| 57 Instrumentering Benyttes der instrumentering har et stort omfang og er lite aktuelt for boliger |  |

Fra tabell A.5 – Andre installasjoner

| Bygningsdel |  |
| --- | --- |
| Informasjonstype | Eksempler på dokumentasjon |
| 61 Prefabrikkerte rom |  |
| 6130 Prefabrikkerte baderom 6150 Prefabrikkerte sjaktsystemer 613 Prefabikkerte baderom 615 Prefabikkerte sjakter |  |
| Drift 613, 615 | Krav til ettersyn |
| Vedlikehold 613, 615 | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon 613, 615 | Skjemategning, angivelse av valgt produkt som tettesjikt |
| Attestasjon 613, 615 | Byggevaredokumentasjon som bekrefter samsvarsattestering etter system 1 med inspeksjon hos produsent av en tredjepart. |
| Bruksanvisning 613, 615 | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse 613, 615 | Funksjons- og systembeskrivelser inkludert beskrivelser av tilkopling for el-kraft og vann og avløp |
| Tegning 613, 615 | Skjemaer, herunder flytskjemaer der dette er relevant, tilgang for inspeksjon |
| 62 Person- og varetransport |  |
| 621 Heiser |  |
| Drift | Nødinstrukser, renhold, rutiner for kontroll (inkludert funksjonskontroll) og ettersyn, sikkerhetskrav ved bruk og instruks for alarm og calling |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold, serviceadkomst |
| Identifikasjon | Liste over utstyr og reservedeler |
| Attestasjon | Sertifikater, samsvarserklæring og beskrivelse av sikkerhetskomponenter |
| Bruksanvisning | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse | Funksjons- og systembeskrivelser inkludert beskrivelser for grensesnitt mot andre systemer og bygningsdeler som brannalarm |
| Protokoll | Heisliste, hastigheter, beliggenhet, elektroskjema, hydraulikkskjema og reservedelsliste, koplingssjkema for styring |
| Tegning | Utrustning inkludert plassering av heis, heismaskinrom og tavle |
| 625 Trappeheiser |  |
| Drift | Nødinstrukser, renhold, rutiner for kontroll (inkludert funksjonskontroll), ettersyn og sikkerhetskrav ved bruk |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Liste over utstyr og reservedeler |
| Attestasjon | Sertifikater |
| Bruksanvisning | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse | Funksjons- og systembeskrivelser inkludert beskrivelser for grensesnitt mot andre systemer og bygningsdeler som brannalarm |
| Protokoll | Heisliste, hastigheter, beliggenhet, elektroskjema, hydraulikkskjema og reservedelsliste |
| Tegning | Utrustning inkludert plassering |
| 627 Fasade- og takvask |  |
| Krav | Opplæring og bruk |
| Drift | Nødinstrukser, renhold, rutiner for kontroll (inkludert funksjonskontroll), ettersyn og sikkerhetskrav ved bruk |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Liste over utstyr og reservedeler |
| Attestasjon | Sertifikater |
| Bruksanvisning | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse | Funksjons- og systembeskrivelser inkludert beskrivelser for grensesnitt mot andre systemer og bygningsdeler som brannalarm |
| Protokoll | Heisliste, hastigheter og beliggenhet |
| Tegning | Utrustning inkludert plassering |
| 63 Transportanlegg |  |
| 64 Lokal varmeproduksjon |  |
| 641 Kogenerering – CHP: Kombinert varme og energiproduksjon |  |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold for utstyr som krever vedlikehold |
| Drift | Funksjonskontroll og temperaturregulering og anvisninger for utstyr i drift |
| Identifikasjon | Koding og merking |
| Bruksanvisning | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse | Funksjons- og systembeskrivelser inkludert beskrivelser for grensesnitt mot andre systemer og bygningsdeler |
| Protokoll | Igangkjørings- og innreguleringsprotokoller |
| Tegning | Skjemategning for anlegget som helhet |
| 642 Solfanger |  |
| Beskrivelse | Funksjons- og systembeskrivelser inkludert beskrivelser for grensesnitt mot andre systemer og bygningsdeler eks strømforsyning |
| Drift | Funksjonskontroll og temperaturregulering og anvisninger for utstyr i drift |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold for utstyr som krever vedlikehold |
| Identifikasjon | Koding og merking |
| Bruksanvisning | Betjeningsanvisning |
| Protokoll | Igangkjørings- og innreguleringsprotokoller |
| Tegning | Skjemategning for anlegget som helhet |
| 65 Avfall og støvsuging |  |
| 651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall |  |
| Drift | Nødinstrukser, renhold, rutiner for kontroll (inkludert funksjonskontroll) og ettersyn |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Liste over utstyr og reservedeler |
| Bruksanvisning | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse | Funksjons- og systembeskrivelser |
| Tegning | Utrustning inkludert plassering |
| 652 Sentralstøvsuger |  |
| Drift | Nødinstrukser, renhold, rutiner for kontroll (inkludert funksjonskontroll) og ettersyn |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Liste over utstyr og reservedeler |
| Bruksanvisning | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse | Funksjons- og systembeskrivelser |
| Tegning | Utrustning inkludert plassering |
| 653 Pneumatisk søppeltransport |  |
| Drift | Nødinstrukser, renhold, rutiner for kontroll (inkludert funksjonskontroll) og ettersyn |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon | Liste over utstyr og reservedeler |
| Beskrivelse | Funksjons- og systembeskrivelser |
| Bruksanvisning | betjeningsanvisning |
| Tegning | Utrustning inkludert plassering |
| 66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet |  |
| 67 Løs spesialutrustning for virksomhet |  |
| 68 Inventar |  |

Fra tabell A.6 – Eksempler på FDVU-dokumentasjon for Utendørs

| Bygningsdel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informasjonstype |  | Eksempler på dokumentasjon |  |
| 71 Bearbeidet terreng generelt |  |  |  |
| 711 Grovplanert terreng: trefelling, graving, sprengning, fylling og masseforflytning |  |  |  |
| 712 Drenering |  |  |  |
| Vedlikehold |  | Tilkomst for vedlikehold, anvisninger for inspeksjon (videoinspeksjon, høytrykksspyling) |  |
| Identifikasjon |  | Dreneringsprodukt, |  |
| Beskrivelse |  | System for drenering som infiltrasjon eller ved drensledning |  |
| Tegning |  | Drensledninger og stakepunkter med tilknytning til kum |  |
| 713 Forsterket grunn: masseutskifting, peling, injeksjon m.m. |  |  |  |
| Identifikasjon |  | Anvendte produkter |  |
| Beskrivelse |  | Prinsipper for grunnforsterkning |  |
| Tegning |  | Område for grunnforsterkningstiltak |  |
| 714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner |  |  |  |
| Beskrivelse |  | Formål og konstruksjonsmåte |  |
| Tegning |  | Plassering |  |
| 715 Bergrom, fjellhall, tunnel |  |  |  |
| Drift |  | Behov for inspeksjon og funksjonskontroll |  |
| Vedlikehold |  | Grunnlag for vedlikehold |  |
| Tegning |  | Utforming, plassering og utstyr |  |
| 72 Utendørs konstruksjoner |  |  |  |
| 721 Støttemurer og andre murer |  |  |  |
| Vedlikehold |  | Grunnlag for vedlikehold |  |
| Identifikasjon |  | Plassering og murprodukt |  |
| Beskrivelse |  | Oppbygging |  |
| 722 Trapper og ramper i terreng |  |  |  |
| Vedlikehold |  | Grunnlag for vedlikehold |  |
| Identifikasjon |  | Plassering og produkter |  |
| Beskrivelse |  | Oppbygging |  |
| 723 Frittstående skjermtak, leskur m.m. |  |  |  |
| Vedlikehold |  | Grunnlag for vedlikehold |  |
| Identifikasjon |  | Produkter som krever vedlikehold eller utskifting |  |
| Beskrivelse |  | Konstruksjonsmåte |  |
| 725 Gjerder, porter og bommer |  |  |  |
| Drift |  | Behov for ettersyn/service |  |
| Vedlikehold |  | Grunnlag for vedlikehold |  |
| Identifikasjon |  | Produkt, behov for utstyr og reservedeler |  |
| Bruksanvisning |  | Betjeningsanvisning |  |
| Beskrivelse |  | Konstruksjonsmåte |  |
| 726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner - kummer og tanker, se 714 - utendørs VA, se 731 - utendørs høyspent, se 742 - utendørs lavspent, se 743 |  |  |  |
| Drift |  |  | Behov for ettersyn |
| Vedlikehold |  |  | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon |  |  | Utomhusplan, plassering |
| Bruksanvisning |  |  | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse |  |  | Konstruksjonsmåte og adkomst |
| Tegning |  |  | Situasjonsplan/utomhusplan |
| 727Kummer og tanker for tekniske installasjoner: omfatter åpne og nedgravde enheter for renovasjon, innkludert innkast |  |  |  |
| Drift |  |  | Grunnlag for kontroll (inkludert funksjonskontroll) og ettersyn |
| Vedlikehold |  |  | Grunnlag for vedlikehold |
| Identifikasjon |  |  | Utomhusplan, plassering |
| Bruksanvisning |  |  | Betjeningsanvisning |
| Beskrivelse |  |  | Formål og funksjon |
| Tegning |  |  | Situasjonsplan/utomhusplan |
| 73 Utendørs røranlegg |  |  |  |
| 731 Utendørs VA: omfatter alle anlegg for vannforsyning, spillvann og bortledning av overflatevann fra taknedløp, veier og plasser, innklusive renner og sluk |  |  |  |
| Drift | Grunnlag for drift med behov for ettersyn og kontroll |  |  |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |  |  |
| Bruksanvisning | For deler av anlegget som forutsettes betjent av forbruker |  |  |
| Beskrivelse | Tilhørende områder og soner som anlegget betjener |  |  |
| Protokoll | Innregulering eller andre innstillinger for drift |  |  |
| Tegning | Tegninger, herunder flytskjemaer |  |  |
| 732 Utendørs varme: innkludert vannbåren varme for fortau, gater, plasser. For utendørs el-varme, se 745 |  |  |  |
| Drift | Grunnlag for drift, funksjonskontroll og regulering av temperatur, anvisninger for start og stopp av drift |  |  |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |  |  |
| Bruksanvisning | For deler av anlegget som forutsettes betjent av forbruker |  |  |
| Beskrivelse | Områder som anlegget betjener Styring og regulering Ytelser |  |  |
| Identifikasjon | Rørprodukter og utstyr |  |  |
| Protokoll | Igangkjørings- og innreguleringsprotokoller |  |  |
| Tegning | Tegninger av varmeanlegget |  |  |
| 733 Utendørs brannslokking: innklusive hydranter og brannkummer med anlegg for vanntilførsel |  |  |  |
| Bruksanvisning | For deler av anlegget som forutsettes betjent av forbruker |  |  |
| Drift | Grunnlag for funksjonskontroll og ettersyn Prosedyrer ved utløst anlegg og journalføring |  |  |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |  |  |
| Beskrivelse | Området som anlegget betjener Ytelser for slokkeinstallasjoner utvendig brannkum og hydrant. |  |  |
| Identifikasjon | Spesifikasjon av produkt og plassering for leverte utstyrsenheter med krav til drift og vedlikehold |  |  |
| Protokoll | Innstillinger, målinger og styringsdata (logg fra innregulering, test eller overlevering av installasjonen) og eventuelle andre registreringer av styringsdata ved overlevering |  |  |
| Tegning | Tegning av plassering og infrastruktur |  |  |
| 734 Utendørs gassinstallasjon: gasstank og gassledninger med fylleanordning og ventiler |  |  |  |
| Bruksanvisning | For deler av anlegget som forutsettes betjent av forbruker |  |  |
| Beskrivelse | Formål og funksjon |  |  |
| Drift | Grunnlag for ettersyn eller service |  |  |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |  |  |
| Identifikasjon | Produkter og leverte utstyrenheter |  |  |
| Protokoll | Innstillinger, målinger og styringsdata (logg fra innregulering, tester og overlevering av installasjonen) og andre registreringer av styringsdata ved overlevering |  |  |
| Tegning | Rør og system |  |  |
| 737 Systemer for utendørs forsyningsanlegg for termisk energi: omfatter anlegg for fjernvarme, fjernkjøling. Anlegg for jordvarme kan også inngå. |  |  |  |
| Drift | Grunnlag for funksjonskontroll og temperaturregulering |  |  |
| Vedlikehold | Grunnlag for vedlikehold |  |  |
| Identifikasjon | Anleggsdeler som er sentrale for kontinuerlig drift og vedlikehold |  |  |
| Bruksanvisning | For deler av anlegget som forutsettes betjent av forbruker |  |  |
| Beskrivelse | Beskrivelse av system og funksjon |  |  |
| Protokoll | Igangkjørings- og innreguleringsprotokoller |  |  |
| Tegning | Plassering av brønner og infrastruktur |  |  |
| 738 Utendørs fontener og springvann |  |  |  |
| Bruksanvisning | Anvisninger for start og stengning |  |  |
| Beskrivelse | Plassering og infrastruktur |  |  |
| Drift | Grunnlag for drift og ettersyn |  |  |
| Vedlikehold | Grunnlag for service |  |  |
| Identifikasjon | Anleggsdeler som er sentrale for kontinuerlig drift og vedlikehold |  |  |
| Protokoll | Igangkjøringsprotokoll |  |  |
| Tegning | Plassering og infrastruktur |  |  |
| 74 Utendørs elkraft |  |  |  |
| 742 Utendørs høyspent forsyning |  |  |  |
| 743 Utendørs lavspent forsyning |  |  |  |
| Drift |  | Inspeksjonsplaner, brukerveiledning og test av jordfeilautomat |  |
| Vedlikehold |  | Grunnlag for vedlikehold |  |
| Identifikasjon |  | Inndeling i kurser og underfordeling, plassering av tavler |  |
| Bruksanvisning |  | For deler av anlegget som forutsettes betjent av forbruker |  |
| Beskrivelse |  | Stigeledninger, dimensjoner, kabeltyper, trase, merking, innfesting og spenningssystem |  |
| Protokoll |  | Beregninger og målinger |  |
| Tegning |  | Skjemategninger |  |
| 744 Utendørs lys |  |  |  |
| Bruksanvisning |  | Betjeningsanvisning for styring av ladelys og utkoblinger |  |
| Beskrivelse |  | Ytelser for lys og belysningsutstyr Integrasjon med andre funksjoner Regulering og styring |  |
| Drift |  | Grunnlag for drift |  |
| Vedlikehold |  | Grunnlag for vedlikehold, utskifting |  |
| Identifikasjon |  | Armaturlister |  |
| Tegning |  | Plassering på utomhusplan |  |
| 745 Utendørs elvarme |  |  |  |
| Beskrivelse |  | Soner og kurser med elektrisk Instrallerte effekter Styring og regulering |  |
| Bruksanvisning |  | Betjeningsanvisning for forbruker |  |
| Drift |  | Grunnlag for ettersyn og kontroll |  |
| Vedlikehold |  | Service og utskifting |  |
| Identifikasjon |  | Deler og komponenter med vedlikeholdsbehov |  |
| Tegning |  | Plassering av anlegget, eller ev. omtalt under besktrivelse |  |
| 746 Utendørs reservekraft |  |  |  |
| Beskrivelse |  | Formål og funksjon |  |
| Drift |  | Grunnlag for drift med anbefalte frekvenser |  |
| Vedlikehold |  | Grunnlag for vedlikehold og service |  |
| Identifikasjon |  | Plassering, skjemaer |  |
| 76 Veger og plasser |  |  |  |
| 760 Veger og plasser (brukt felles) |  |  |  |
| Drift |  | Grunnlag for drift |  |
| Vedlikehold |  | Grunnlag for vedlikehold |  |
| Identifikasjon |  | Plassering, se også tegning |  |
| Beskrivelse |  | Konstruksjonsmåte |  |
| Tegning |  | Situasjonsplan, utomhusplan, brøyteplaner |  |
| 77 Parker og grøntanlegg |  |  |  |
| 770 Parker og hager 771 Gressarealer 772 Beplantning 773 Utstyr utendørs |  |  |  |
| Drift 770-773 |  | Driftsbeskrivelse, skjøtselsplan |  |
| Vedlikehold 770 - 773 |  | Grunnlag for vedlikehold |  |
| Identifikasjon 770 - 773 |  | Liste utstyr, beplantning og arter osv. |  |
| Beskrivelse 770 - 773 |  | Møbler og lekeplassutstyr |  |
| Tegning 770 - 773 |  | Utomhusplan |  |
| 78 Utendørs infrastruktur |  |  |  |
| 783 Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme, se også 731 og 732 |  |  |  |
| Beskrivelse: |  | Formål og tilknytning |  |
| Tegning: |  | Innmålingstegninger, situasjonsplaner med utvendig vann og avløp, nedgravde kabler, kummer og stoppekran |  |
| Drift |  | Grunnlag for drift |  |
| Vedlikehold |  | Grunnlag for vedlikehold, tilkomst |  |
| Identifikasjon |  | Plassering og produkter |  |
| 784 Tilknytning til eksternt elkraftnett |  |  |  |
| Beskrivelse |  | Informasjon om tilknytningspunkter til eksternt kraftnett |  |
| Tegning |  | Innmålingstegninger, situasjonsplaner med nedgravde kabler, luker for tilkomst |  |
| 785 Tilknytning til eksternt telenett |  |  |  |
| Beskrivelse |  | Informasjon om tilknytningspunkter til eksternt telenett |  |
| Tegning |  | Innmålingstegninger, situasjonsplaner med nedgravde kabler, og luker for tilkomst |  |